- 螺母机的保养方法2022/7/20

- 螺母机的日常保养工作是日常生产制造中不可缺少的，有良好的操作习惯和技巧也是一台设备长期使用的条件之一，

- 1、检查通气通电情况,打开电源开关和通气阀。

- 2、根据不同的产品进行编程控制,检查所有零部件驱动行程。

- 3、放入物料,进行逐个流程的点动或寸动,从而达到检视所有工作的准确性和行程的到位。

- 4、开机试运行,并检查成品的效果,质量.但一切进入稳定后,方可放心使用生产。

- 5、定期进行质量检查,性能判定

- 螺母机的保养方法2022/7/21

- 1.开机前检查气压、油压是否正常，检查螺母机机身有没有出现变形或松动。

- 2.检查螺母机设备电路有没有故障的现象，检查各结构接触有没有破皮或者是老化的现象。

- 3.检查设备的按钮是否正常，三角皮带是否破损、过紧或者是过松的现象。出现问题及时更换。

- 4.检查冷却油和润滑油，设备的飞轮轴、滑块以及制动等传动部位的润

- 5.使用过程中需要把桌面清理干净需要主要安全

- 如何正确操作自动螺母植入机的方法与技巧2022/7/22

- 1.设备的周围不可以堆积任何的杂物，并且设备的周围需要留30CM以上的空间，为了能够更好的散热。

- 2.将电源打开后检查手滑阀有无开启，通过调节手滑阀将气压调节至说明书指定范围，利用双联件上的气压表可观察气压值大小

- 3.打开y1轴y2轴Z轴机盖检查有没有杂质推动Y1Y2工装托盘，检查是否顺畅

- 4.检查设备各部分的治具是否牢固，有没有松动的现象

- 关于全自动螺母机的注意事项2022/7/23

- 一、检修螺母机是否由于螺母变形引起卡螺母，解决方法是拔掉气源，轻轻摇送料快并引导螺母滑下，注意不强力敲打。

- 二、注意选定的模号是否跟产品一致，检查程序是否为当前产品的据。

- 三、检查螺母规格是否标准，振动幅度是否太小。

- 四、检查螺母机坐标输入值是否错误或超过权限，机器有没归零。

- 自动化热熔螺母与人工打螺母有什么区别2022/7/26

- 人工螺母植入：1.、安全性差在使用固定式热熔螺母时，通常手工热熔热度都要达到一定的程度，极有可能在批量生产时，操作人员避免不了会出现因疲劳而思想不集中的状况，那样就易于出现安全生产事故

- 2.因为存有着安全隐患，操作人员在摆放螺母或热熔时，会因为个人的状态而影响到实际生产效率。

- 3、没法实现自动化生产

- 自动化热熔螺母：1.使用自动化可以减少人力，降低产品的生产成本

- 2.能有效提升产品品质，通过使用自动化设备产品精准度可达到一致性

- 3.螺母植入后，稳定，公差达到要求，不拉丝，不溢胶不损坏产品的表面、4.有效的提升生产的需求量

- 公司介绍2022/27

- 深圳市禾协科技有限公司成立于2017年，是一家致力于自主研发、生产、销售为一体、专注于螺母机、ccd光学筛选机、激光打标机、工业机器人运用等自动化设备高新技术企业，到目前为止已为不同需要客户提供了各类螺母机设备，筛选机检测设备，激光打标机、等自动化设备

- 螺母机设备适用于热熔各类产品如手机壳、新能充电枪外壳、笔记本外壳、3c类塑胶壳、电子产品、及其他塑胶件等

- CCD筛选机适用于检测各类产品如螺丝、螺母、手机零配件、汽车紧固件、磁芯产品、电子产品、塑胶件及其他五金件等

- 激光打标机设备适用于pcb板、塑胶件及其他五金件等

- 公司代理点分部有安徽, 北京, 福建, 广东, 江苏, 江西, 辽宁, 山东, 上海, 浙江 等等通过引进和吸收国内外先进技术，不断提升自己，提升产品品质， 高效的市场服务

- 全自动螺母热熔机优势2022/7/28

- 1.禾协螺母植入设备简单易学，操作简单为企业解决人工成本问题，能有效提升产品的生产效率

- 2.同一台螺母机平台可以同时适应一定范围内不同规格螺母植入，无需更换任何部件

- 3.可预存128 套治具参数，每个壳可以植入333 个螺母。并随意调用任意一套数据参数工作

- 4.工作中当螺母本身有毛刺或变形造成卡螺母时，系统会反馈运算，并自动清除多余毛刺，直到清除完毕并自动植入。完全不用担心卡螺母给你带来的麻烦。

- 5.如因螺母质量问题，造成卡机机器会报警自动停止运行、保证不会漏打螺母

- 6.可以指定任意点作为开始运行点，完全避免因热熔中停电，再次植入时螺母重叠现象发生

- 全自动螺母简单介绍2022/7/29

- 1.采用PLC高性能模块+人机界面操作系统，可任意顺序编程，储存，调用，修改

- 2.热熔机头针对不同型号螺母即换即用、不卡钉、不漏打

- 3.工作台为钢板，大水磨保证平面度0.03MM以内（保证长时间使用精度高）

- 4.整机零部件采用进口配件，国内组装，效果更稳定

- 5.机器操作简单，操作员容易上手，整机损耗维修成本低

- 6.自动螺母机是智能化的控制系统，可时实反馈故障原因

- 7.技术稳定，产品实用强，打造客户的最佳选择

- 自动螺母机在开机前检查各项常见的问题2022/7/30

- 一、开机前检查气压、油压是否正常，检查螺母机机身有没有出现变形或松动。

二、检查螺母机设备电路有没有故障的现象，检查各结构接触有没有破皮或者是老化的现象。

三、检查设备的按钮是否正常，三角皮带是否破损、过紧或者是过松的现象。出现问题及时更换。

四、检查冷却油和润滑油，设备的飞轮轴、滑块以及制动等传动部位的润滑一定要做好，自动螺母植入机主要是为了设备运转动作的灵活和平稳性。

# 全自动埋钉机开机前要做好哪些准备工作2022/7/29

# 那么在操作自动埋钉机的时候要注意哪些事项呢？禾协科技几年专注自动埋钉机研究、生产经验给大家介绍一下埋钉机开机机的注意事项：

1.开机前检查埋钉机电器线路是否正常，接触是否良好、有无老化、破皮等。

2.开机前检查油压、气压是否正常，机身有无变形松动及传动部位的磨损是否正常。

3.开机前检查电器按钮是否正常、灵活，三角皮带有无破损，是否过松或过紧。

4.每次埋钉机开机前应检查润滑油、冷却油是否充足，各紧固螺栓是否松动，对飞轮轴、离合器、滑块、制动、等传动部位添加润滑油进行保养，确保设备运转过程中润滑足够，动作平稳、灵活。

日常加工中影响螺母植入机加工效果的有以下几点8/1

- 1.螺母素材要求：强耐压力的标准黄铜/7075铝
2.螺母品质要求：表面纯净、无毛刺
3.螺母外形要求：对成型螺母的形状讲究。
4.螺母外径要求：螺母外径应小于起高度。
5.螺母滚花要求：导向性好的斜花纹。
6.螺母沟槽要求：需要容纳塑胶、提高拉力的沟槽。
螺母的质量对植入加工和设备的精确度有相当大的影响，所以请选用质量好的螺母

螺母热熔机的维修保养规程8/1

1.每次运用结束，当即清洗设备，悬挂标识牌，并填写设备运用记载。

2.定时对螺母热熔机外表及放置作业台进行清洗，对滑动机械部位使用洁净棉纱擦洗，然后加油以光滑，关于电子元器材等要经常性查看，以扫除危险

- 3.放入物料,进行逐个流程的点动或寸动,从而达到检视所有工作的准确性和行程的到位

- 4、需要定期进行质量检查,性能判定

# 新款自动锁螺母机的五大优势8/2

- 最近出了一款新的全自动螺母机今天禾协科技给大家讲讲其五大优势

一、传统手工螺母机与自动螺母机相比，自动螺母直接输送到批嘴，这样可以节省时间，提高效率、稳定性。

二、自动螺母机操作是多个拧紧口同步一起作业，提高生产效率。

三、自动螺母机扭力精确、调节方便、保证锁紧质量。

四、自动化程度高、螺母机操作简单，方便操作和调试。

五、自动螺母机通用性强、体积小，可配合产线作业，更换产品方便

# 螺母热熔机主要应用在哪些方面8/3

螺母热熔机，早期是针对手机市场实际生产中的一些瓶颈问题研制而成的全自动螺母植入机，有效的解决了一系列的实际问题。使得工艺、产能和质量以及生产成本都有了一个质的飞跃！同时也解放了许多生产线上的员工。

螺母热熔机适用于手机、笔记本电脑、电视、冰箱、空调、灯座、插座、遥控器、路由器、电能表、 散热风机、交换机、键盘、鼠标、显示器、DVD、mp3、 音箱、电饭煲、电磁炉、LED套件、塑料防水盒、手持仪表壳体、线槽壳、相机壳等多种领域铜螺母的热熔压入。

# 自动螺母植入机怎么防止螺母锁死的现象发生8/4

螺母植入机在我们日常生活中发挥着巨大的生产作用的，像我们的手机、手提电脑、身边多种塑胶外壳、通信、微电机、电脑、电器、电子、玩具、钟表、灯饰、汽车等行业手机外壳，还有我们现在说的机器人等精密设备的生产制造都离不开全自动螺母机，那怎么防止螺母被锁死呢？

一、在使用之前需要选择相对应的产品，这样才能够满足连接的需求，对于消费者选择上需要适中，螺纹制作的比较粗糙那么就会导致出现锁死的现象，如果螺纹内有铁屑或者是生锈的污物等，那么就需要加大出现锁死现象的机率。

二、在使用的时候需要拧紧选用扭力扳手，您进的时候不要使用太大的力气，主要是为了后续可以进行适当的安排调整，不要出现过快的熟读，当摩擦的温度瞬间上升的话那么就会破坏不锈钢表面的氧化层。

以上就是螺母热熔机怎么防止螺母锁死的现象分享，希望此视频能够给您带来帮助

单打螺母热熔机与双打螺母热熔机的区别8/4

单打螺母热熔机：采用单头电磁阀控制，气缸动作单一，只能一次性下降或上升精准到位，所以它的适用性自然没那么广，智适用于一次成型的热压产品。

双打螺母热熔机：采用的是双头电磁阀，气缸具有任意位置停顿的功能，配合多功能热熔机的电路，作业高效、快捷、准确，下压上压过程中都可以任意控制停顿，适用于螺母预热埋植，其换模也非常便捷。

关于螺母热熔机更换零件的时候需要注意哪些事项呢？8/5

一、需要更换刀头或者是碳刷，还需要确定正反的开关是在“OFF”的位置上。

二、如果是化学物品就不可以接触设备了，主要是为了避免螺母热熔机遭到破坏。

三、还需要小心不可以使用电动螺丝起子，不要出现导致出现掉落以及撞击的东西。

四、还需要指尖起到头帽往上推积㐓只有的将螺丝刀头装上或者是卸下。

五、还需要将自动设备的电源连接上电源的插座。

六、当扭力输出太小的话就有可能导致电动螺丝起子下端扭力调整环调整一下。

以上就是螺母热熔机更换零件的时候需要注意的事项，希望此文章能够给您带来帮助

是什么导致螺母机电源指示灯以及显示表不亮呢？8/5

一、需要检查设备空气开关以及电源开关是否可以合上。

二、检查保险丝有没有烧毁的现象，如果有需要及时的进行修理。

三、需要检查设备的外部供电回路的电源有没有输出。

四、需要检查控制变频器有没有损伤现象。

五、需要检查设备测量的电源板额定电压输出是否正常。

以上就是导致螺母机电源指示灯以及显示表不亮的原因，希望此文章能够给您带来帮助。

# 螺母热熔机的保养规定8/6

# 我们在螺母热熔机使用前，要注意一些细节事项，为的是可以防止机械在运作中出现不必要的故障。下面金胜小编来介绍螺母热熔机的保养规定

# 定期检查易损件及滑块的磨损情况，是否需调整其间隙或更换新件。

# 2. 定期向传动部位及轴承加注润滑油，以免缺油而损坏。

3. 三点组合：每天放水一次；空气润滑器需定期添加专用润滑油；空气滤清器的滤网每周换洗一次。

4. 定期检查螺母热熔机的电气线路接触情况，电线有无破皮及老化并清理电气箱内的灰尘及杂物

# 螺母热熔机使用要怎么才能延长使用年限呢8/6

# 螺母热熔机属企业的大型机器设备，一般使用年限为十五年，但是在日常使用的过程中注意保养可以有效的提高螺母热熔机的使用寿命，节约企业资源，达到节约成本的目的，那么怎么做才可以延长螺母热熔机的使用使用年限呢?首先我们先弄清楚螺母热熔机的工作原理。下面我们一起来看看吧;

   1、设备的热媒夹套温度可以低于前后夹套管的热媒温度。

   2、设备的泵体在高温下运转时，冷状态安装时如配管上面要设有铰支座，防止温度升温后配管移位。

   3、设备的机泵出口压力测点要设备停止报警，防止排出管到受阻造成机泵损坏。

   4、设备的泵在进行启动时，不能盲目的提速，防止轴或轴承过早的损坏。

   5、设备在进行清洗移液时，要拆下内件，移液结束后才能进行安装。

# 自动热熔螺母机的安全操作步骤8/9

在使用自动热熔螺母机前我们需要了解的操作步骤，都要做好相应的措施，为了让机械顺利工作，我们要按照禾协自动热熔螺母机的安全操作步骤来执行。有哪些操作步骤呢？

- 打开电源开关，电源指示灯亮起后检查各油阀是否打开，同时把开关的箭头指示钮转到ON。
二、打开模具冷却油和机械润滑油，检查各部位油路是否畅通，油压是否足够。
三、打开机盖，查看冲棒与模间油槽内是否有杂物。检查各部分模具是否牢固，如有松动需要紧固。
四、按寸进查看各部位是否有异状或异响，都正常工作的情况下盖上模具防护盖，打开模具冷却油，先按寸进查看有无异状。
五禾协自动热熔螺母机确正常开机没有问题即可松开RUN钮。生产链在转中要停车时，先按STOP按钮，然后再关闭冷却油。以上就是禾协自动热熔螺母机的操作步骤，希望此文章对您有帮助！

- 关于全自动螺母机应该如何进行清洗呢？8/9

一、当紧固件堆放的不合理的话那么就会有变色的迹象，那么这时候紧固件在漂洗的期会受到清洗剂等污染，就会导致出现融化的现象，那么就会留有疤痕。

二、对于表面的残留物需要如果没有进行酸性的清洗剂清洗，那么就会对漂洗槽检查会发现比较高的碳溶度，这时候就需要检查漂洗槽内的浓度水平。

三、对于大规格的紧固件来说使用聚合物水溶液淬火就会出现漂洗不当的现象，这时候需要使用红外光谱仪进行分析，清楚是什么导致出现生锈的现象。

# 全自动手机壳螺母植入机在实际生产中的好处8/10

# 全自动手机壳螺母植入机，是针对手机市场实际生产中的一些瓶颈问题研制而成的全自动螺母植入机，有效的解决了一系列的实际问题。使得工艺、产能和质量以及生产成本都有了一个质的飞跃！同时也解放了许多生产线上的员工。

# 手机売上一般需要埋植螺母，现有的埋植螺母的方式采取的人工操作机器放置的方式。这样的方式浪费了大量的人力，同时由于人工操作，无法保证手机壳的埋植螺母质量。为了提高螺母植入的效率，就有了全自动手机壳螺母植入机。

手机壳螺母植入机的目的是提供一种结构简单、控制方便、自动化、工作可靠的全自动手机壳螺母植入机

# 关于自动埋钉机的工作流程，您不得不知8/10

自动埋钉机它由振动盘，陶瓷管，机头，工作台面等几大部件组成。它是适用于手机，笔记本的专用自动埋钉机设备埋钉机的工作流程是怎样的？下面就由小编为您讲解一下。

1、震动盘：震动盘通过震动把铆钉排列整齐

2、陶瓷管：陶瓷管输送铆钉到机头

3、机头：铆钉在机头内被瞬时加热到300度C

4、压入工件：工作速度：36颗/分；工作精度：0.02mm

5、工作台：手机工作可摆：80片；笔记本工件可摆：4片；产量：5000片/天/机

# 关于自动螺母植入机的螺母植入方式介绍8/11

# 自动螺母植入机螺母埋置主要是指的注塑成型埋置，一般对螺母的孔径要求很严格，孔径管控在0.05mm以内，因为产品以Molding Pin固定后放置于射出成型模具中，螺母孔径要以注塑成型机的PIN针的大小来管控。那关于螺母植入方式有那几种？

# 1、热熔螺母：热熔埋置是最常见、最通常的埋入方式，一般以热熔机及手工电烙铁埋钉。

2、注塑螺母：注塑成型埋置一般对螺母的孔径要求很严格，孔径管控在0.05mm以内，因为产品以Molding Pin固定后放置于射出成型模具中，螺母孔径要以注塑成型机的PIN针的大小来管控。

3、超声螺母：超声埋置是一种通过超声振动,使螺母与工件表面及内在分子间的磨擦而使传处到接口的温度升高，当温度达到此工件自身的软化温度时，将螺母埋植于胶件中，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形。

# 全自动螺母机助你高效精准植入螺母到塑料8/11

# 很多电子产品的加固都需要用到螺母机做精密植入螺丝，目前任然还有很多螺母植入工艺流程是用到低效率的人工手动操作，这样的操作方式给产品效率及产品质量带来了许多瓶颈。比如需要工人用肉眼判断螺母方位后，再用工具安装螺母到壳料，且在螺母压入前需经过几秒钟预热，如此反复，容易造成工人的视觉疲劳，而且工作效率低也低，容易出错

# 全自动螺母机很好地解决了这些繁复的人工操作工作，在振动送料部分，只需每次把相应数量的螺母投入到振动盘内系统会自动的把无序的工件变成有序的，排列送料速度也很快，一分钟约能排列200件左右。

# 螺母由振动盘出来后滑入柔性高温管(260℃)内进入加热区预热，数控系统通过编程控制X、Y、Z轴驱动电机实现精准定位机械手把螺母植入到相应的位置上，实现精准的螺母植入到塑料，整个过程都是通过全自动螺母机完成，真正的高效省工。

# 铜螺母如何热熔埋置进塑胶中的特点8/12

热熔螺母安装过程：

螺母前端倒角设计，便于固定螺母和保障螺母与底孔是垂直的，再由电烙铁或者超声波、热熔机进行加热，铜螺母经过加热温度提升之后，塑胶件孔附近温度变高从而软化，通过向下挤压的力，铜螺母可以很快速的嵌入塑胶件，铜螺母表面的滚花及切削槽在温度降低之后，塑胶就会凝固，和表面的滚花完美的贴合在一起，给铜螺母提供高抗拉力与抗扭力

禾协热熔螺母植入机的埋入方式特点：
1.铜压柄靠电加热至80-90度，与铜螺母接触，并使铜螺母温度升高。
2.铜螺母压入塑胶件。
3.退出压柄，铜螺母与塑胶件热熔成一体。

# 关于自动螺母热熔机的保养方法及常见注意事项8/12

螺母热熔机的维修保养规程： 、

1.每次运用结束，当即清洗设备，悬挂标识牌，并填写设备运用记载。

2.定时对螺母热熔机外表及放置作业台进行清洗，对滑动机械部位使用洁净棉纱擦洗，然后加油以光滑，关于电子元器材等要经常性查看，以扫除危险。

螺母热熔机的注意事项：

1.凡与螺母热熔机操作人员不相关的作业人员，不得私行操作本设备。

2.设备的各机械构件、电路和操作程序，操作人员不得私行拆装，如有反常，需及时联络出产公司。

3.整机金属外壳有必要牢靠接地，以确保操作人员和设备的安全。

4.设备在运用过程中若是发作超载、打火等事端，有必要按紧迫中止操作按钮。断开电源开关，并敏捷查看缘由。

5.设备在清洗过程中有必要堵截电源和气源，等一切原器材恢复后才干开端作业。

6.加热板长时间不运用，应在运用前预加热，赶除潮气后才干运用。

# 自动螺母植入机对比其他同类产品到底有哪些优势？8/13

自动螺母植入机在行业有着它自己独特的优势，这是其他同类产品所不能比及的，这也就是为什么众多客户都喜欢这种产品去愿意出大价钱去选购的原因所在，那么到底有哪些优势呢？

我们总结了以下8点优势：

1、操作方便，编程简单。可实现任意顺序的生产编程，可储存、调用、修改任意不同产品数据。

2、速度快，精度高。比“步进马达—触摸屏”控制系统提高速度100%，提高精度200%。

3、比“三轴数控螺母植入”技术更加人性化，智能化，柔性化，精准度比“三轴数控螺母植入”提高了100%。CCD成像追踪仪同时又是操作人员找寻“目标”的好帮手，它使操作人员的视觉不会感到疲劳。

4、将无序运动的铜螺母智能化地运用磁电共振原理，以每分钟300件的速率，变成有序排列的铜螺母，铜螺母顺利从预热区被送到推料口，推料电缸将铜螺母推到压料电缸的安全区。

5、产品采用的技术高端，性能好，稳定性高。螺母植入后，植入点边缘不会发生“柱位包胶”、“爆柱”、“溢胶”、“烧边”、“发白”等等现象。

6、升温、给料、压装一次完成。一人操作。“治具”更换快，拆装不超过5分钟。

7、同一型号的螺母一次调试完成后，转产快捷，只需在相应文件夹中找出该产品程序，并装好相应治具即可使用。

8、电气性能优，智能化编程；机械材料好，加工精良。产品故障率极低，维修简单快捷。

# 在螺母机日常维护中遇到故障怎么解决？8/13

# 在日常螺母机的维护过程中，经常出现各种各样的机械故障。这些故障并不是全部都是很严重。其实只需更换或调整一下一些零件，就能解决螺母机故障。如果能掌握一些基本的维修知识，就能处理大部分日常维护过程中遇到的故障。

维修螺母机故障如同给病人看病，也同样需要一些技巧和方法。螺母机维护人员通常会用看、听、触、嗅等几种方法对螺母机进行检测和维护。看；主要是看工件、看转速、看颜色、看伤痕、看变形、看冷却箱和油箱。听；主要听摩擦声、冲击声、泄漏声。触；主要是触摸温升、振动、伤痕和波纹、爬行、松或紧。嗅；主要是闻螺母机相关零件产生的油烟、焦糊等味道。除此之外，询问相关人员螺母机的使用情况也是相当重要的环节。根据以上的维护及检测方法，基本上就可以排除一些常见的螺母机故障。

自动螺母机的操作步骤介绍8/14

我们在自动螺母机使用前，要注意一些细节事项，为的是可以防止机械在运作中出现不必要的故障。

一、打开电源开关，电源指示灯亮。检查各油阀是否打开，同时把开关的箭头指示钮转到ON。开模具冷却油和机械润滑油，检查各部位油路是否畅通，油压是否足够。

二、打开机盖，查看冲棒与模间油槽内是否有杂物。检查各部分模具是否牢固，如有松动需紧固。按寸进查看各部位是否有异状或异响，都正常的情况下盖上模具防护盖，打开模具冷却油，先按寸进查看有无异状。

上述都正常的情况下，放开寸动再按RUN，使低速度转为高速度，经一段时间观察认为确实没有问题即可松开RUN钮。生产连转中要停车时，先按STOP按钮，然后关闭冷却油。

螺母热熔机双工位产品应该如何操作？那么今天专业的小编来告诉你！8/14

传统的螺母植入生产流程是由工人手工将铜螺母放入胶壳料然后利用超声波机或热熔机将螺母压入，这样的操作方式带来了许多的瓶颈：工人需用眼睛远焦判断螺母方位，然后用工具安装螺母到壳料并判断位置，如此反复容易造成视觉疲劳。螺母压入前需经过一段时间预热(3-6s)，此为工艺所必须，导致效率低下。

而采用自动螺母植入机植入螺母就会高效很多，自动螺母植入机是双工位的产品，数控机的生产效率快转产快，并且设备只需要一次调试完成之后无论是什么时候都会转产非常快捷，只需要将相应的文件夹找出该产品程序。

设备的主要点位控制，无论是哪一种产品在设备的运行方位都是460mm×120mm×30mm这个范围内运行，可以由操作工来完成编程。只要所用螺母一样，可以在一个工作台上同时加工最多8种不同的产品，这样可以实现一套壳体压好后同时下机的工效。

以上的分享，希望对你有用哦！感谢观看！

热熔螺母植入机机维修时应该注意的三个要点！2022816

1 热熔螺母植入机维修工艺难度大。对于通常的胶接工艺而言，接头可事先设计。即使是在已定型的产品上采用胶接，胶接方法及接头也大致有规律可循，我们应按规律办事。

2、热熔螺母植入机维修时间要求紧。首先采用快速胶粘剂堵住缺口，然后对堵口采取增强措施，使之不再成为薄弱环节。

3、热熔螺母植入机维修强度要求高。除了特殊原因以外，机械设备的损坏大多出现在薄弱环节或应力集中的地方。当采用胶接维修时，必须选用高强度的结构胶枯剂并配合适当的机械连接手段，而且整个过程应当十分小心，防止机械应力与热应力的产生。

自动热熔螺母机产品“三大优势”：8/16

1：不同（型号）螺母，也可以共用一个机台，只需更换便捷的机头即换即用。  （省成本）

2：新型机头，不卡螺母，不漏打，更换简单操作便捷，打造零售后模式。    （高技术）

3：螺母植入后，高低稳定，公差达到高要求，不拉丝，不溢料，不损工件外表。 （质量好）

# 全自动手机壳螺母植入机在实际生产中的好处8/17

# 全自动手机壳螺母植入机，是针对手机市场实际生产中的一些瓶颈问题研制而成的全自动螺母植入机，有效的解决了一系列的实际问题。使得工艺、产能和质量以及生产成本都有了一个质的飞跃！同时也解放了许多生产线上的员工。

手机売上一般需要埋植螺母，现有的埋植螺母的方式采取的人工操作机器放置的方式。这样的方式浪费了大量的人力，同时由于人工操作，无法保证手机壳的埋植螺母质量。为了提高螺母植入的效率，就有了全自动手机壳螺母植入机。

手机壳螺母植入机的目的是提供一种结构简单、控制方便、自动化、工作可靠的全自动手机壳螺母植入机。禾协机电全自动手机壳螺母植入机厂家的螺母机质量信得过，售前售后服务一流的，回头率高！

禾协机电全自动手机壳螺母植入机厂家是专业从事自动螺母机、自动埋钉机和热熔螺母植入机等产品研发生产的公司，产品广泛应用于手机、手提电脑、多种塑胶外壳、通信、微电机、电脑、电器、电子、玩具、钟表、灯饰、汽车等行业手机外壳螺母热熔、埋植、植入，产品适用性强，使用方便。一直以 追求卓越、永不止步的精神来不断提高我们自身的技术水平和工程实力

# 自动热熔铜螺母埋钉机替换人工操作大势不可逆 助力企业更上层楼8/17

自动热熔铜螺母埋钉机是螺母植入机的一种，为了提高生产效率和杜绝此类的安全隐患，用能快速准确的螺母输送机来代替人手方式装配则是一个很好的解决方案。只需将自动热熔铜螺母埋钉机的接线简单的接入焊接控制器，工人只需进行一次操作即国产先进自动热熔铜螺母埋钉机可完成把螺母送进定位销，然后焊接的工序。既快捷又安全，已经得到众多车厂的广泛使用。那么自动热熔铜螺母埋钉机具体有哪些特点呢？下面自自动热熔铜螺母埋钉机厂家就给大家总结一下吧。

1、安全：可以完全避免，因误动作或疲惫所造成的砸压手指的安全事故。

2、轻松：操作人员可以坐着操作，同时可以避免腰酸等职业病，使工厂更加的人性化。

3、高效：根据工件大小的不同，可以节约人工及增加工件的出产效率。

随着螺母国标的普及重视，自动热熔铜螺母埋钉机越来越受欢迎。对于使用传统设备的企业操作工人及企业更是乐意使用，这样的自动化机械，人性化的自动热熔铜螺母埋钉机，对于保护企业员工的安全，企业的形象，工作流程的标准制定，消除安全事故隐患及减少不必要的费用开支，起到了积极正面的作用。

# 全自动螺母机在我们日常生活中有哪些作用8/18

全自动螺母机在我们日常生活中发挥着巨大的作用，我们的手机、我们的电脑、还有我们现在说的机器人等精密设备的生产制造都离不开全自动螺母机。那么什么是全自动螺母机呢？全自动螺机简单一点理解就是自动给产品植入螺母的机器设备，我们的手机、电脑、机器人等都属于精密产品，产品上的螺母往往非常小，对精度的要求也非常高，人工技术操作往往特别容易出错，而使用全自动螺机来植入螺母的话，精度更高，准确率也获得较大的提高，关键是速度还非常快。

自动螺母机设备针对不同规格的螺母和不同型号的产品塑胶结构件设备的通用性如何？8/19

我们的自动螺母机整套热熔机头和自动筛选排列螺母的振动盘为整套热熔装置完全根据客户提供的螺母外径和高度尺寸一对一制作。保证机头自动热熔时一个孔位一个螺母，机头自带螺母卡料、防漏打报警功能

客户更换不同规格的螺母和不同型号的产品塑胶结构件时，只需购买我司整套热熔装置，同时自行按现有的产品塑胶结构件3D图制作产品夹治具更换即可

深圳禾协生产的自动螺母机是个做什么的设备？8/19

自动螺母机是把圆形铜、铁、铝、通用六边形螺母，螺帽通过振动盘自动把螺母螺帽排列输送到自动螺母机机头处进行加热后自动热熔到塑胶BOSS孔内，解决模内注塑需人工手动放螺母的烦恼

螺母机自动热熔后的螺母在塑胶孔内的拉拔扭力够不够？8/20

深圳禾协公司研发的自动螺母机通过常年积累的独特技术和诀窍，对不同的螺母尺寸和塑胶材质有不同的对应偏芯量和热熔参数，促使螺母加热后热熔进塑胶孔内塑胶内孔对螺母的外径滚花包胶紧密结合，保证了螺母的拉拔扭力。

自动螺母机能提升我哪些产品工艺和生产效率？8/20

- 自动螺母机首先解决你每台注塑机不在需要人工往模具内摆放螺母，实现注塑车间无人化操作。注塑出来的塑胶件螺母孔不在出现螺母孔堵胶，开裂，模具螺母顶针无需再修补更换。

- 自动螺母机采取点对孔的坐标方式，单点循环自动热熔，同时根据螺母外径大小和高度的长短，单点热熔M1、M2、M3塑胶螺母孔用时为1~2秒，单点热熔M4、M5、M6塑胶螺母孔用时为2~3秒。

那么在操作自动埋钉机的时候要注意哪些事项呢禾协科技几年专注自动埋钉机研究、生产经验给大家介绍一下埋钉机开机机的注意事项：8/21

1.开机前检查埋钉机电器线路是否正常，接触是否良好、有无老化、破皮等。

2.开机前检查油压、气压是否正常，机身有无变形松动及传动部位的磨损是否正常。

3.开机前检查电器按钮是否正常、灵活，三角皮带有无破损，是否过松或过紧。

4.每次埋钉机开机前应检查润滑油、冷却油是否充足，各紧固螺栓是否松动，对飞轮轴、离合器、滑块、制动、等传动部位添加润滑油进行保养，确保设备运转过程中润滑足够，动作平稳、灵活。

自动螺母机整机耗损及维护成本费用如何？8/23

答：禾协科技公司生产的自动螺母机整机满负荷运行每小时耗电2.5KW，整机以五金机械零部件模块化运行设计，电子元器件为辅。设备精密零部件易损件我司可提供图纸供客户自行加工制作或同我司售后服务部购买，电子元器件损耗客户可就近电子城自行购买更换。大大节约了中间商赚取的差价值。

螺母机自动热熔后的螺母在塑胶孔内的拉拔扭力够不够？8/23

深圳禾协公司研发的自动螺母机通过常年积累的独特技术和诀窍，对不同的螺母尺寸和塑胶材质有不同的对应偏芯量和热熔参数，促使螺母加热后热熔进塑胶孔内塑胶内孔对螺母的外径滚花包胶紧密结合，保证

了螺母的拉拔扭力。

8/27深圳市禾协科技有限公司专业研发自动热熔螺母机埋钉机铆钉机等采用热熔工艺选取进口配件触摸显示屏操作简单有效的提高生产效率广泛于【手机外壳平板电脑医疗设备储能外壳充电桩外壳电子电器LED灯具设备等】为企业节约了人工成本大大的提升生产效率

自动螺母植入机的优势是什么你们知道吗？2023.5.5

可以快速完成大量产品的热熔，提高生产效率。相较于手工热熔，自动热熔机更加可靠，并且节省人工成本。用先进的计算技术和精密的温度控制系统，能够实现对热熔温度、时间和压力等参数的精确控制，从而保证每个产品的热熔质量稳定、均匀。

自动螺母植入机优势有那些呢？2023.5.6

- 1.操作简单为企业解决人工成本问题，能有效提升产品的生产效率

- 2.同一台螺母机平台可以同时适应一定范围内不同规格螺母植入，无需更换任何部件

- 3.可预存128 套治具参数，每个壳可以植入333 个螺母。并随意调用任意一套数据参数工作

- 4.如因螺母质量问题，造成卡机机器会报警自动停止运行、保证不会漏打螺母

塑胶铜螺母植入机拉力扭力达标2023.5.9

塑胶铜螺母植入机在进行拉力扭力测试后，达到了标准要求。这意味着该机器可以准确地植入塑胶铜螺母，并且能够达到所需的拉力和扭力值。这种精准的力量控制可以确保塑胶铜螺母的稳固性和可靠性，使其在使用中不易松动或失效。因此，这台塑胶铜螺母植入机可以被认为是一款高效、可靠的设备

螺母植入机机头出故障怎么处理？2023.5.11

如果螺母植入机的机头出现故障，一般需要按照以下步骤来处理:

1.停止使用机器:首先，需要立即停止使用螺母植入机，并将电源断开

2.检查机头:检查机头是否有损坏或变形。如果机头受损，需要更换。

3.清洁机头:如果机头没有受损，但是存在异物或灰尘等影响工作正常的情况，可以用清洁剂和软布轻轻地清洁机头.

4.校准机头:机头可能会因为长时间的使用而偏离原来的校准位置，导致工作不正常。这时候需要重新进行机头的校准,

5.维修机头: 如果以上步骤都不能解决问题，那么可能需要将机头送到专业的维修中心进行维修。

需要注意的是，在处理螺母植入机机头故J时，应该循操手册中的安全指，并确保自己的安全和周围人员的安全，遇到无法处的问题，应该及时联系售后服务中心导求帮助，

螺母植入机机头常见问题，遇到怎么解决2023.5.11

螺母植入机机头常见问题可能包括以下几种

1.机头卡住或者无法移动: 这很可能是由于机头内部的零件出现了故障，建议拆开机头进行检查和维修。2,植入不良或者植入效果不好:这可能是由干机头没有正确地夹住螺母导致的。可以通过调整机头夹紧力度或者更换机头来解决3.机头损坏: 机头长期使用会出现磨损或者损坏，建议及时更换机头

4,植入深度不一致:这可能是由于机头安装位置需要调整，或者机头零件需要更换.

5,机头清洁不彻底:机头长时间使用后会积界灰尘和污垢，影响机头的工作效果、建议定期将机头进行清洗和消毒

在遇到以上问题时，可以先对机头进行简单的排查和维修。如果问题依然存在，可以联系厂家或者专业的技术人员进行进一步的处理.

CCD光学筛选机的优势你知道吗？2023.5.12

CCD筛选机( 也称为光学筛分机)是一种基于光学原理的高精度筛分设备，其优势主要包括以下几个方面:

1高效:CCD筛选机采用高速图像处理技术，可以快速准确地完成对物料颗粒的检测与筛分，大大提高了生产效率.2.精准:CCD筛选机具有非常高的精度，可实现微米级别的精细筛分，可以检测到小于0.01毫米的颗粒

3,自动化程度高:CCD筛选机具有自动化程度高，整个筛分过程无需人工干预，同时可以实现在线监测和数据统计等功能，

4可靠性高:CCD筛选机采用先进的光学成像技术，可以有效避免因机械磨损或误差累积等原因导致的筛分误差，保证了筛分结果的准确性和稳定性

5,应用广泛:CCD筛选机适用于多种材料的筛分，如食品，化工、医药、冶金、电子等行业，可以满足不同颗粒大小和形状的检测和筛分要求

热熔螺母植入机忽高忽低的问题可能有以下几个方面2023.5.13

1温度控制不当:热熔螺母植入机需要在一定的温度围内操作，如果温度控制不当，温度过高或过低都会导致植入机的工作状本不稳定，从而出现“忽高忽任”的情况

2,机聚故境:热终螺母植入机如果出现故境，如电路板损坏，电机不下常等，也会导致机器运行不稳定，表现为"忽高忽低”

3,操作不当，使用热熔埋母植入机时，如果提作不当，比如说速度过快，力度不均等，也会导致机器运行不稳定，表现为"忽高忽低”因此，当出现热冷螺母植入机忽高忽低的情况时，需要检查以上几个方面，技出问题所在，并采取相应的措施解决，如果无法自行解决，建议联系专业维修人员进行处理

螺母植入机歌曲

在小小的螺母机里压呀压呀压，把小小的铜螺母压进塑胶外壳里，在大大的螺母机里压呀压呀压，把大大的铜螺母压进大大的塑胶外壳里